# 製程視覺 AI 分析系統

整合提案簡報

再生廠智慧製造

2025-02-09

# 專案概述

## 專案目標

建置 製程視覺 AI 分析系統

- 即時影像 AI 推論（邊緣運算）

- 製程動作自動拆解

- 週期時間分析與統計學習

- 與 WISE-IoTSuite 整合

## 現況痛點

| 痛點 | 影響 |
| --- | --- |
| 人工秒錶計時 | 每週 8 小時人力 |
| 數據準確度低 | 人為誤差 15% |
| 無法即時監控 | 異常發現延遲 |
| 數據孤島 | 難以整合分析 |

# 系統架構

## 整體架構

系統架構

## 架構說明

| 層級 | 組件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 現場層 | IPCam × 20 | 影像擷取 |
| 邊緣層 | VisionAI Edge × 6 | 即時 AI 推論 |
| 平台層 | WISE-IoTSuite | 數據整合 |
| 應用層 | Mac + Process Vision | 分析報表 |

# 資料流設計

## 三種資料流程

資料流

## 資料流說明

| 流程 | 說明 | 延遲 |
| --- | --- | --- |
| 即時分析 | Edge → MQTT → IoTSuite | < 100ms |
| 批次分析 | 錄影檔 → Mac → 結果 | 3-10x 實時 |
| 學習統計 | DataInsight → 主題 DB | 批次 |

# WISE-IoTSuite 整合

## 整合架構

整合架構

## DataInsight 價值

| 項目 | 沒有 DataInsight | 有 DataInsight |
| --- | --- | --- |
| ETL 開發 | 自行開發 | 低代碼配置 |
| 數據查詢 | 各系統分散 | 統一 SQL |
| 維護成本 | 高 | 研華維護 |

建議：加購 DataInsight

# VisionAI Edge

## 邊緣處理架構

Edge 架構

## Edge 設備規格

| 型號 | 處理能力 | 適用場景 | 單價 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIC-730AI | 6-8 路 1080p | 關鍵工站 | NT$150,000 |
| MIC-720AI | 3-4 路 1080p | 一般工站 | NT$80,000 |

# 分析流程

## 製程分析流程

分析流程

## 分析功能

- 自動分段：AI 識別取料/組裝/檢查等

- 時間軸編輯：拖拉調整分段邊界

- 學習統計：平均值、標準差、趨勢

- 改善建議：自動建議標準時間

# 硬體選型

## 設備比較

硬體比較

## 推薦配置

| 項目 | 規格 | 數量 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIC-730AI | AGX Xavier | 2 | NT$300,000 |
| MIC-720AI | Xavier NX | 4 | NT$320,000 |
| Mac Studio M2 Max | 64GB | 1 | NT$100,000 |
| 周邊設備 | 交換機/NAS/UPS | - | NT$75,000 |
| 合計 |  |  | NT$795,000 |

# 成本效益

## 投資與效益 (保守估計)

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 投資成本 | NT$795,000 |
| 第一年效益 | NT$600,000 |
| 第二年起效益 | NT$900,000 |
| 投資回收期 | 約 16 個月 |
| 3 年 ROI | 202% |

## 效益細項 (保守估計)

| 效益項目 | 第一年 | 第二年起 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本節省 | NT$250,000 | NT$375,000 |
| 品質成本降低 | NT$150,000 | NT$225,000 |
| 效率提升產值 | NT$200,000 | NT$300,000 |
| 合計 | NT$600,000 | NT$900,000 |

第一年為導入期，第二年起系統成熟效益提升

# 實施時程

## 12 週實施計畫

| 階段 | 週次 | 工作項目 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | W1-2 | 採購、網路規劃 |
| Phase 2 | W3-4 | Mac 伺服器建置 |
| Phase 3 | W5-6 | Edge 安裝 |
| Phase 4 | W7-8 | API 整合 |
| Phase 5 | W9-10 | 測試驗證 |
| Phase 6 | W11-12 | 上線 |

# POC 驗證結果

## 技術驗證

| 驗證項目 | 結果 |
| --- | --- |
| Edge 即時推論 | ✓ 通過 (< 50ms) |
| Mac 批次分析 | ✓ 通過 (10x 實時) |
| IoTSuite 整合 | ✓ 通過 |
| 分段識別準確率 | △ 85% (目標 90%) |

結論：技術可行，建議進入正式專案

# 決策建議

## 待決策事項

| 編號 | 項目 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 是否加購 DataInsight | ✓ 建議加購 |
| D2 | 是否分期採購 | ✓ 建議分期 |
| D3 | 預算核准 | 請核准 |

## 下一步行動

- 本週：POC 報告簽核

- 2 週內：預算核准

- 3 週內：採購申請

- Q2：系統上線

# 謝謝

## 聯絡資訊

再生廠智慧製造

- 需求規格書：SMAI-PRD-2024-001

- POC 報告：SMAI-POC-2024-001

- 設備介面規格：SMAI-IFS-2024-001