# 概念驗證報告 (POC Report)

## 製程視覺 AI 分析系統

文件編號: SMAI-POC-2024-001 專案名稱: 製程視覺 AI 分析系統 (Process Vision AI) 版本: 1.0 日期: 2024-01-15 單位: 再生廠智慧製造

## 文件資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專案發起單位 | 再生廠智慧製造 |
| POC 執行期間 | 2024-01-01 ~ 2024-01-15 |
| 撰寫人 |  |
| 審核人 |  |

## 1. 執行摘要

### 1.1 POC 目標

驗證以下技術可行性：

- 研華 VisionAI Edge 邊緣運算設備進行即時影像 AI 推論

- Apple Silicon Mac 作為分析伺服器進行批次處理與模型訓練

- 與現有 WISE-IoTSuite 數據中台整合

- 製程動作自動拆解與週期時間分析

### 1.2 POC 結論

| 驗證項目 | 結果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| VisionAI Edge 即時推論 | ✓ 可行 | 延遲 < 50ms，滿足需求 |
| Mac CoreML/MLX 批次分析 | ✓ 可行 | 處理速度達實時 5-10 倍 |
| WISE-IoTSuite 整合 | ✓ 可行 | REST API + MQTT 支援完整 |
| 製程分段識別準確率 | △ 需優化 | 目前 85%，目標 90% |

### 1.3 建議結論

建議進入正式專案階段，理由：

- 核心技術驗證通過

- 預期 ROI 良好（投資回收期約 6 個月）

- 與現有基礎設施整合路徑明確

## 2. 系統架構設計

### 2.1 整體架構

系統整體架構圖

架構說明：

- OT 網路：20 台 IPCam 連接 4-6 台 VisionAI Edge

- IT 網路：WISE-IoTSuite 數據中台 + Mac 分析伺服器

- 資料流向：攝影機 → Edge 推論 → MQTT → IoTSuite → Mac

### 2.2 資料流設計

資料流架構圖

| 資料流 | 路徑 | 協定 |
| --- | --- | --- |
| 即時推論 | Edge → IoTSuite | MQTT |
| 批次分析 | Mac → IoTSuite | REST API |
| 學習統計 | DataInsight → 主題 DB | ETL |

## 3. 技術可行性驗證

### 3.1 VisionAI Edge 邊緣推論

#### 測試配置

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 測試設備 | NVIDIA Jetson Nano (模擬 MIC-720AI) |
| AI 模型 | YOLO11n (TensorRT 最佳化) |
| 輸入解析度 | 1920×1080 → 640×640 |

#### 測試結果

| 指標 | 目標 | 實測值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推論延遲 | < 100ms | 45ms | ✓ Pass |
| 處理幀率 | > 25 FPS | 28 FPS | ✓ Pass |
| GPU 使用率 | < 80% | 65% | ✓ Pass |
| 記憶體使用 | < 4GB | 2.8GB | ✓ Pass |

結論：驗證通過

### 3.2 Mac 批次分析效能

#### 測試結果

| 指標 | 目標 | M3 Pro 實測 | M2 Max 預估 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 處理速度 | > 3x 實時 | 6.2x | 10x | ✓ Pass |
| 記憶體使用 | < 16GB | 8.5GB | 12GB | ✓ Pass |

結論：驗證通過，推薦 Mac Studio M2 Max

### 3.3 WISE-IoTSuite 整合

整合架構圖

#### MQTT 整合測試

| 測試項目 | 結果 |
| --- | --- |
| 連線建立 | ✓ Pass |
| 訊息發布 | ✓ Pass |
| 訊息訂閱 | ✓ Pass |
| 斷線重連 | ✓ Pass |

#### REST API 整合測試

| API 端點 | 結果 | 回應時間 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/timeseries/query | ✓ Pass | 120ms |
| /api/v1/timeseries/write | ✓ Pass | 85ms |
| /api/v1/devices | ✓ Pass | 95ms |

結論：驗證通過

### 3.4 製程分段識別演算法

#### 分析流程

分析流程圖

#### 準確率測試結果

| 指標 | 目標 | 實測值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分段邊界準確率 | > 85% | 87% | ✓ Pass |
| 分段類型準確率 | > 85% | 83% | △ 需優化 |
| 邊界時間誤差 | < 1.0 秒 | 0.7 秒 | ✓ Pass |

結論：驗證通過（需持續優化分段類型識別）

## 4. 硬體規格建議

### 4.1 設備比較

硬體設備比較

### 4.2 推薦配置

| 角色 | 設備 | 數量 | 單價 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵工站 Edge | MIC-730AI | 2 | NT$150,000 | NT$300,000 |
| 一般工站 Edge | MIC-720AI | 4 | NT$80,000 | NT$320,000 |
| 分析伺服器 | Mac Studio M2 Max 64GB | 1 | NT$100,000 | NT$100,000 |
| 網路 + 周邊 | PoE 交換機、NAS | 1 | NT$75,000 | NT$75,000 |
| 合計 |  |  |  | NT$795,000 |

## 5. 成本效益分析

### 5.1 投資成本

| 項目 | 金額 (NT$) |
| --- | --- |
| 硬體 (Edge + Mac + 周邊) | 795,000 |
| 軟體 (DataInsight) | 待詢價 |
| 合計 | 795,000 + α |

### 5.2 預期效益

| 效益項目 | 年度金額 (NT$) |
| --- | --- |
| 人力成本節省 | 900,000 |
| 品質成本降低 | 300,000 |
| 效率提升產值 | 500,000 |
| 合計 | 1,700,000 |

### 5.3 投資報酬

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| 投資回收期 | 5.6 個月 |
| 3 年 ROI | 542% |

## 6. 建議與下一步

### 6.1 POC 結論

| 驗證項目 | 結論 |
| --- | --- |
| 技術可行性 | ✓ 通過 |
| 整合可行性 | ✓ 通過 |
| 成本效益 | ✓ 良好 |
| 整體評估 | 建議進入正式專案 |

### 6.2 下一步行動

| 行動項目 | 負責單位 | 時程 |
| --- | --- | --- |
| POC 報告簽核 | 智慧製造 | 1 週 |
| 預算核准 | 經理 | 2 週 |
| 需求規格書撰寫 | 智慧製造 | 2 週 |
| 採購申請 | 智慧製造 | 3 週 |

## 簽核

| 角色 | 姓名 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撰寫人 |  |  |  |
| 審核人 |  |  |  |
| 核准人 |  |  |  |