# 製程視覺分析系統整合提案

文件編號: SMAI-PV-2024-001 版本: 1.0 日期: 2024-01-15 單位: 再生廠智慧製造

## 1. 專案摘要

### 1.1 專案目標

建置結合研華 VisionAI Edge 與 Mac 分析伺服器的製程視覺分析系統：

| 目標 | 說明 |
| --- | --- |
| 即時影像 AI 推論 | 邊緣運算 < 100ms |
| 製程動作自動拆解 | AI 識別週期時間 |
| 統計學習與趨勢預測 | 數據驅動改善 |
| 與 WISE-IoTSuite 整合 | 統一數據中台 |

### 1.2 關鍵效益

| 效益 | 數值 |
| --- | --- |
| 人工工時節省 | 80% |
| 數據準確度提升 | 85% → 98% |
| 投資回收期 | 5.6 個月 |

## 2. 系統架構

### 2.1 整體架構圖

系統整體架構圖

### 2.2 架構說明

| 層級 | 組件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 現場層 | IPCam × 20 | 影像擷取 |
| 邊緣層 | VisionAI Edge × 6 | 即時 AI 推論 |
| 平台層 | WISE-IoTSuite | 數據整合 |
| 應用層 | Mac + Process Vision | 分析與報表 |

## 3. 資料流設計

### 3.1 資料流架構

資料流架構圖

### 3.2 三種資料流程

| 流程 | 說明 | 延遲 |
| --- | --- | --- |
| 即時分析 | Edge 推論 → MQTT → IoTSuite | < 100ms |
| 批次分析 | 錄影檔 → Mac YOLO → 結果 | 3-10x 實時 |
| 學習統計 | DataInsight ETL → 主題 DB | 批次 |

## 4. 整合架構

### 4.1 WISE-IoTSuite 整合

整合架構圖

### 4.2 DataInsight 整合價值

| 沒有 DataInsight | 有 DataInsight |
| --- | --- |
| 需自行開發 ETL | 低代碼配置 |
| 各系統數據分散 | 統一 SQL 查詢 |
| 開發維護成本高 | 研華統一維護 |

建議：加購 DataInsight 以降低整合開發成本

## 5. VisionAI Edge 詳細架構

### 5.1 Edge 處理流程

VisionAI Edge 詳細架構

### 5.2 Edge 設備規格

| 型號 | GPU | 處理能力 | 適用場景 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIC-730AI | AGX Xavier 512 CUDA | 6-8 路 1080p | 關鍵工站 |
| MIC-720AI | Xavier NX 384 CUDA | 3-4 路 1080p | 一般工站 |

## 6. 分析流程

### 6.1 製程分析流程圖

分析流程圖

### 6.2 分析功能

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 自動分段 | AI 識別取料/組裝/檢查等動作 |
| 時間軸編輯 | 拖拉調整分段邊界 |
| 學習統計 | 計算平均值、標準差、趨勢 |
| 改善建議 | 自動建議標準時間 |

## 7. 硬體選型

### 7.1 設備比較

硬體設備比較

### 7.2 推薦配置（方案 A）

| 項目 | 規格 | 數量 | 單價 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VisionAI Edge |  |  |  |  |
| MIC-730AI | Jetson AGX Xavier | 2 | NT$150,000 | NT$300,000 |
| MIC-720AI | Jetson Xavier NX | 4 | NT$80,000 | NT$320,000 |
| Mac 伺服器 |  |  |  |  |
| Mac Studio M2 Max | 64GB RAM, 1TB SSD | 1 | NT$100,000 | NT$100,000 |
| 周邊設備 |  |  |  |  |
| PoE 交換機 | 工業級 24 Port | 1 | NT$25,000 | NT$25,000 |
| NAS | 4-Bay 16TB | 1 | NT$30,000 | NT$30,000 |
| UPS | 3000VA | 1 | NT$20,000 | NT$20,000 |
|  |  |  | 合計 | NT$795,000 |

## 8. 預算與效益

### 8.1 投資成本

| 項目 | 金額 (NT$) |
| --- | --- |
| 硬體 | 795,000 |
| 軟體 (DataInsight) | 待詢價 |
| 合計 | 795,000 + α |

### 8.2 預期效益（年度）

| 效益項目 | 金額 (NT$) |
| --- | --- |
| 人力成本節省 (1.5人 × 60萬) | 900,000 |
| 品質成本降低 | 300,000 |
| 效率提升產值 | 500,000 |
| 合計 | 1,700,000 |

### 8.3 投資報酬

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| 投資回收期 | 5.6 個月 |
| 3 年 ROI | 542% |
| 3 年 NPV | NT$3,850,000 |

## 9. 實施時程

| 階段 | 時程 | 工作項目 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | W1-W2 | 採購、網路規劃 |
| Phase 2 | W3-W4 | Mac 伺服器建置 |
| Phase 3 | W5-W6 | VisionAI Edge 安裝 |
| Phase 4 | W7-W8 | API 整合、MQTT 串接 |
| Phase 5 | W9-W10 | 前端整合、測試 |
| Phase 6 | W11-W12 | 驗收、上線 |

## 10. 決策建議

### 10.1 方案比較

| 項目 | 方案 A (推薦) | 方案 B | 方案 C |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge 配置 | 730AI×2 + 720AI×4 | 730AI×4 | 720AI×6 |
| 處理能力 | 28 路 | 24-32 路 | 18-24 路 |
| 預算 | NT$795,000 | NT$770,000 | NT$615,000 |
| 推薦 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |

### 10.2 待決策事項

| 編號 | 決策項目 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 是否加購 DataInsight | 建議加購 |
| D2 | 是否分期採購 | 建議分期 |
| D3 | 是否委託研華整合 | 視人力決定 |

### 10.3 下一步行動

- 確認預算額度

- 決定 DataInsight 是否加購

- 完成採購申請

- 啟動專案

## 簽核

| 角色 | 姓名 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撰寫人 |  |  |  |
| 審核人 |  |  |  |
| 核准人 |  |  |  |